Digital System Design Project 4 – OpenROAD

- 下載OpenROAD(取自老師給的下載流程)

  - 下載OpenROAD

git clone --recursive https://github.com/The-OpenROAD-Project/OpenROAD-flow-scripts

cd OpenROAD-flow-scripts

git checkout 14994593a4eefbbea55e812b3bb6a1ef1ffb2d1e

  - 安裝OpenROAD相依性套件

sudo ./setup.sh

  - 若虛擬機內存不足，則需要透過swap分區創建

安裝指令

sudo mkdir -p /var/cache/swap/

sudo dd if=/dev/zero of=/var/cache/swap/swap0 bs=128M count=64

sudo chmod 0600 /var/cache/swap/swap0

sudo mkswap /var/cache/swap/swap0

sudo swapon /var/cache/swap/swap0

確認指令

sudo swapon -s

刪除指令

sudo swapoff /var/cache/swap/swap0

sudo rm /var/cache/swap/swap0

https://blog.csdn.net/weixin_44796670/article/details/121234446

  - 安裝 OpenROAD 相依性套件

sudo ./setup.sh

  - 編譯 OpenROAD

./build_openroad.sh --local

  - 驗證 OpenROAD 是否正確編譯完成

環境參數設定

source ./env.sh

確認 yosys 及 openroad 可以執行並出現 help 說明

yosys -help

openroad -help

  - 執行 OpenROAD

cd ~/OpenROAD-flow-scripts/flow

make

  - 可觀察比較之結果

make gui_ <TAB>

例如: make gui_final

- GCD晶片的設計流程

  - 前處理

    - 分析製程: 這個文件可以分析使用的製程(process)、使用的 Floorplan、Place、CTS 參數等等。

less ./platforms/nangate45/config.mk

    - 編譯檔案: 此報告將使用預設 nangate45 的 gcd 做分析，不用改動Makefile即可開始後開始編譯

make

以下透過GUI分析每一步驟的設計配置和流程

  - Synthesis: 用HDL code等方法，做出晶片的功能、面積等最佳化

  - Floor Planning：決定晶片布局

    - Translate verilog to odb (把verilog轉變成obd)

    - IO Placement (隨機擺放IO)

    - Timing Driven Mixed Sized Placement(擺放)

    - Macro Placement(宏觀的擺放)

    - Tapcell and Welltie insertion(tap cell與 well tie的擺放)

    - PDN generation(電源規劃)

  - Placement：放入邏輯閘、元件

    - Global placement without placed IOs, timing-driven, and routability-driven(大致上的布局，擺放flip flop等)

    - IO placement (non-random)(再次布置IO)

    - Global placement with placed IOs, timing-driven, and routability-driven(根據IO等放置flip flop等)

    - Resizing & Buffering(重設大小)

    - Detail placement(詳細的調整，flip flop對齊電源網路等等)

  - Clock Tree Synthesis(CTS)：設定路徑把clock信號傳遞給所有flip flop

    - CTS (確定clock連接點的位置，但在這一步中尚未加入filter)

    - CTS fill cell (使用filter填補還未安裝flip-flop的空位)

  - Routing：繞線

    - Run global route

    - Run detailed route

  - Finishing：完成設計

  - 參考資料

[20231207] Digital System Design Flow (youtube.com)

10分鐘認識IC開發流程(IC Design Flow)｜方格子 vocus

PowerPoint 簡報 (nthu.edu.tw)

数字ASIC设计概要：Tap Cell - 非是非 (noyesno.net)

https://github.com/The-OpenROAD-Project/OpenROAD/blob/master/src/pdn/README.md

OpenROAD — OpenROAD documentation

- 從 open-source IC design flow 的學習

我大概追蹤了一下流程，雖然沒有完全理解，但大概知道流程，從用寫verilog找最佳化、晶片布局、放入元件、設定clock、繞線到完成設計，慢慢地了解一點點IC設計的輪廓，不過由於沒有親自設計過，而且也沒接觸龐大的IC設計方法，仍有許多不了解的地方，期待未來若有機會，我能修課學會，並且能更看得懂這些流程。

- 課程反饋

老師是我認為資工裡最認真教課的老師，除了會錄影給每個同學重複聽課的機會，對於課程的準備也很認真，而且可以藉由前三個Project，訓練程式能力，雖然我常常去找老師問問題，但老師還是不厭其煩的回答我的問題。

至於建議的部分，我希望能多一點socrative的練習題目，像是self-correct和counter divided by x等可以多幾題練習加強觀念；project3我曾經建議範例要修改，但後來我覺得過於麻煩，對於老師有點負擔，因此我認為至少劃出比較線，或是那一小段部分重錄會讓大家比較了解；在最後IC設計的流程，需要有實際的圖來說明會更好一點，只有流程圖，可能仍然不清楚，或是可以以比喻的方式來講解，像是有清大的學長以蓋房子的宏觀方式比喻IC的微觀設計。PowerPoint 簡報 (nthu.edu.tw)

最後，感謝老師這一年來的陪伴，讓我從連電路都不懂的高中生，學到了各種邏輯設計，希望未來有機會能修到老師的課。